# Отчёт по лабораторной работе 7

Учёт физических параметров сети

Абрикосов Артем

Содержание

# 1	Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

# 2	Выполнение

## 2.1	Работа в физической области Packet Tracer

- Открыт проект предыдущей лабораторной работы в Cisco Packet Tracer.
Выполнен переход в физическую рабочую область (Physical Workspace).

- В физической области задано название города — Moscow.

- Рис. 1: Физическая область с городом Moscow

- После выбора города открыто представление зданий.
Основному зданию присвоено имя Donskaya, также добавлено здание Pavlovskaya.

- Рис. 2: Здания в физической области Packet Tracer

- При переходе внутрь здания Donskaya выполнено размещение серверного помещения (Wiring Closet).

- Рис. 3: Соединение зданий в физической области

- После входа в серверное помещение отображены серверные стойки с сетевым оборудованием.

- Рис. 4: Подключение устройств внутри здания

- Выполнено размещение оборудования в стойках:

  - коммутаторы серии 2960;

  - распределительное питание (Power Distribution Device);

  - коммутационные соединения между устройствами.

- Рис. 5: Серверная стойка с оборудованием

- С использованием инструмента Move физической рабочей области выполнено перемещение:

  - коммутатора msk-pavlovskaya-sw-1;

  - оконечного устройства dk-pavlovskaya-1;

  - оконечного устройства other-pavlovskaya-1
на территорию Pavlovskaya.

- Рис. 6: Размещение устройств в здании Pavlovskaya

- Проверено размещение оборудования в серверной стойке Pavlovskaya.

- Рис. 7: Серверная стойка Pavlovskaya

## 2.2	Проверка сетевого соединения

- Выполнен возврат в логическую рабочую область (Logical Workspace).
С коммутатора msk-donskaya-akabrikosov-sw-1 выполнена команда ping до коммутатора msk-pavlovskaya-sw-1 (IP-адрес 10.128.1.6).

- Рис. 8: Результат выполнения команды ping

- По результатам выполнения команды получен успешный ответ:

- количество отправленных пакетов — 5;

- количество полученных пакетов — 5;

- потери отсутствуют (0%);

- время отклика — минимальное.

Это подтверждает корректную настройку сети и успешную передачу данных между коммутаторами.

## 2.3	Учёт физических параметров сети

- В меню Options → Preferences, во вкладке Interface активирована опция Enable Cable Length Effects, позволяющая учитывать физические характеристики среды передачи.

- Рис. 9: Активация учета длины кабеля

- В физической рабочей области Packet Tracer размещены две территории (Donskaya и Pavlovskaya) на значительном расстоянии друг от друга (более 100 м).

- Рис. 10: Размещение территорий на расстоянии

- После возврата в логическую рабочую область выполнена проверка соединения с помощью команды ping между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1.

- Рис. 11: Неудачная попытка ping

- В результате наблюдается потеря пакетов (0%), что свидетельствует о неработоспособности соединения при превышении допустимой длины кабеля.

- Удалено существующее соединение между коммутаторами.
В логическую схему добавлены два повторителя:

  - msk-donskaya-akabrikosov-mc-1

  - msk-pavlovskaya-akabrikosov-mc-1

- Рис. 12: Добавление повторителей в сеть

- Для повторителей установлены модули:

  - PT-REPEATER-NM-1CFE — для подключения витой пары;

  - PT-REPEATER-NM-1FFE — для подключения оптоволокна.

- Рис. 13: Физическое представление повторителя

- В физической рабочей области повторитель msk-pavlovskaya-akabrikosov-mc-1 перемещён на территорию Pavlovskaya.

- Рис. 14: Размещение повторителя в стойке Pavlovskaya

- Выполнено подключение устройств:

  - msk-donskaya-sw-1 → msk-donskaya-mc-1 — витая пара;

  - msk-donskaya-mc-1 → msk-pavlovskaya-mc-1 — оптоволоконный кабель;

  - msk-pavlovskaya-mc-1 → msk-pavlovskaya-sw-1 — витая пара.

- Рис. 15: Информация о типе кабеля и расстоянии

- Использование оптоволокна позволяет обеспечить передачу данных на большие расстояния (до нескольких километров), в отличие от витой пары, ограниченной примерно 100 метрами.

- После настройки выполнена повторная проверка соединения с помощью команды ping.

- Рис. 16: Успешный ping между коммутаторами

- По результатам проверки:

  - передано 5 пакетов;

  - получено 4 пакета;

  - успешность передачи — 80%.

- Соединение восстановлено, что подтверждает корректность использования повторителей и оптоволоконного канала для передачи данных на большие расстояния.

# 3	Вывод

В ходе выполнения работы была исследована физическая организация сети в Cisco Packet Tracer с использованием физической рабочей области.
Выполнено структурирование сети по географическому принципу с выделением города Moscow и размещением зданий Donskaya и Pavlovskaya, а также распределением сетевого оборудования по серверным помещениям и стойкам.

Произведено перемещение сетевых устройств между территориями с использованием инструментов физической области, что позволило отразить реальное расположение оборудования и каналов связи.

Изучено влияние физических параметров среды передачи на работоспособность сети. Установлено, что при превышении допустимой длины медного кабеля (витой пары) соединение между узлами нарушается, что приводит к потере пакетов при передаче данных.

Для устранения данной проблемы в сеть добавлены повторители, обеспечивающие регенерацию сигнала. Организовано соединение с использованием комбинированной среды передачи: витой пары на коротких участках и оптоволоконного кабеля для передачи данных на большие расстояния.

В результате внедрения повторителей и использования оптоволоконной линии связь между удалёнными сегментами сети была восстановлена, что подтверждено успешной передачей ICMP-пакетов.

# 4	Контрольные вопросы

- Перечислите возможные среды передачи данных. На какие характеристики среды передачи данных следует обращать внимание при планировании сети?
К основным средам передачи данных относятся:

  - витая пара (медный кабель);

  - коаксиальный кабель;

  - оптоволоконный кабель;

  - беспроводные среды (радиоканал, Wi-Fi, спутниковая связь).

- При планировании сети необходимо учитывать следующие характеристики:

  - максимальная длина сегмента передачи;

  - пропускная способность (скорость передачи данных);

  - уровень затухания сигнала;

  - устойчивость к электромагнитным помехам;

  - стоимость прокладки и оборудования;

  - условия эксплуатации (внутри помещений или на улице).

- Перечислите категории витой пары. Чем они отличаются? Какая категория в каких условиях может применяться?
Основные категории витой пары:

  - Cat5 — до 100 Мбит/с;

  - Cat5e — до 1 Гбит/с;

  - Cat6 — до 1–10 Гбит/с (на коротких расстояниях);

  - Cat6a — до 10 Гбит/с;

  - Cat7 и выше — до 10 Гбит/с и более с улучшенной защитой от помех.

- Категории отличаются:

  - максимальной частотой сигнала;

  - скоростью передачи данных;

  - уровнем экранирования и защитой от помех.

- Применение:

  - Cat5e — для обычных офисных и домашних сетей;

  - Cat6/6a — для высокоскоростных сетей и серверных;

  - Cat7 — для промышленных и высоконагруженных систем.

- В чем отличие одномодового и многомодового оптоволокна? Какой тип кабеля в каких условиях может применяться?
Одномодовое оптоволокно (Single Mode):

  - имеет малый диаметр сердцевины;

  - передаёт один луч света;

  - обеспечивает передачу на большие расстояния (десятки километров);

  - используется в магистральных линиях связи.

- Многомодовое оптоволокно (Multi Mode):

  - имеет больший диаметр сердцевины;

  - передаёт несколько лучей света;

  - применяется на коротких расстояниях (до нескольких сотен метров);

  - используется внутри зданий и дата-центров.

- Какие разъёмы встречаются на патчах оптоволокна? Чем они отличаются?
Основные типы разъёмов:

  - SC — прямоугольный разъём с защёлкой, удобен для плотного размещения;

  - LC — компактный разъём малого размера, широко используется в современном оборудовании;

  - ST — круглый разъём с байонетным креплением;

  - FC — резьбовой разъём, обеспечивает надёжное соединение.

- Разъёмы отличаются:

  - формой и размером;

  - способом фиксации (защёлка, резьба, байонет);

  - плотностью размещения портов;

  - областью применения (серверные, телекоммуникации, магистральные линии).