# Отчёт по лабораторной работе 16

Настройка VPN

Абрикосов Артем

Содержание

# 1	Цель работы

Получение навыков настройки VPN-туннеля через незащищённое Интернетсоединение.

# 2	Выполнение

## 2.1	Размещение оборудования сети Университета г. Пиза

- В рабочей области Cisco Packet Tracer размещено оборудование, необходимое для построения сети Университета г. Пиза.
В логической схеме присутствуют маршрутизатор, коммутатор, медиаконвертер и оконечное устройство сети Университета г. Пиза, а также элементы внешней сети и удалённые узлы, с которыми далее настраивается взаимодействие.

- Рис. 1: Размещение оборудования в логической рабочей области

- В физической рабочей области проекта создан город Пиза.
Также создано здание Университета г. Пиза, в которое перенесено соответствующее сетевое оборудование.

- Рис. 2: Размещение города Пиза и здания Университета г. Пиза в физической рабочей области

- В стойке здания Университета г. Пиза размещены основные устройства сети:

  - коммутатор pisa-unipi-akabrikosov-sw-1;

  - медиаконвертер pisa-unipi-akabrikosov-mc-1;

  - маршрутизатор pisa-unipi-akabrikosov-gw-1;

  - устройство распределения питания.

- Между устройствами выполнены необходимые физические соединения. Коммутатор соединён с маршрутизатором, а внешний канал подключён через медиаконвертер.

- Рис. 3: Размещение оборудования Университета г. Пиза в стойке

## 2.2	Первоначальная настройка маршрутизатора сети Университета г. Пиза

- На маршрутизаторе Университета г. Пиза выполнена первоначальная настройка.
Устройству присвоено имя:

  - pisa-unipi-akabrikosov-gw-1.

- Для защиты доступа настроены:

  - пароль на консольную линию;

  - пароль на виртуальные линии VTY;

  - защищённый пароль привилегированного режима;

  - локальная учётная запись администратора;

  - доменное имя unipi.edu;

  - RSA-ключ для удалённого доступа;

  - доступ по SSH для линий VTY.

- Рис. 4: Первоначальная настройка маршрутизатора Университета г. Пиза

- На маршрутизаторе настроены физические и логические интерфейсы.
Интерфейс FastEthernet0/0 включён и использован для подключения к локальной сети через VLAN 401.

- На подынтерфейсе FastEthernet0/0.401 выполнена настройка:

  - инкапсуляция: dot1Q 401;

  - IP-адрес: 10.131.0.1;

  - маска подсети: 255.255.255.0;

  - описание: unipi-main.

- Интерфейс FastEthernet0/1 настроен для подключения к внешней сети:

  - IP-адрес: 192.0.2.20;

  - маска подсети: 255.255.255.0;

  - описание: internet.

- Также добавлен маршрут по умолчанию:

  - сеть назначения: 0.0.0.0;

  - маска: 0.0.0.0;

  - шлюз: 192.0.2.1.

- Рис. 5: Настройка интерфейсов маршрутизатора Университета г. Пиза

## 2.3	Настройка GRE VPN на маршрутизаторе Университета г. Пиза

- На маршрутизаторе pisa-unipi-akabrikosov-gw-1 создан туннельный интерфейс Tunnel0.
Для GRE-туннеля заданы следующие параметры:

  - IP-адрес туннельного интерфейса: 10.128.255.254;

  - маска: 255.255.255.252;

  - источник туннеля: FastEthernet0/1;

  - адрес назначения туннеля: 198.51.100.2.

- После настройки интерфейс Tunnel0 перешёл в состояние up.

- Также создан интерфейс Loopback0:

  - IP-адрес: 10.128.254.5;

  - маска: 255.255.255.255.

- Для связи с удалённым loopback-интерфейсом добавлен статический маршрут:

  - сеть назначения: 10.128.254.1/32;

  - следующий узел: 10.128.255.253.

- После этого включён процесс динамической маршрутизации OSPF:

  - номер процесса: 1;

  - router-id: 10.128.254.5;

  - область OSPF: area 0;

  - объявляемая сеть: 10.0.0.0/8.

- Рис. 6: Настройка GRE-туннеля и OSPF на маршрутизаторе Университета г. Пиза

## 2.4	Первоначальная настройка коммутатора сети Университета г. Пиза

- На коммутаторе Университета г. Пиза выполнена первоначальная настройка.
Устройству присвоено имя:

  - pisa-unipi-akabrikosov-sw-1.

- На коммутаторе настроены:

  - пароль на консольный доступ;

  - пароль на линии VTY;

  - защищённый пароль привилегированного режима;

  - локальная учётная запись администратора;

  - доменное имя unipi.edu;

  - RSA-ключ;

  - удалённый доступ по SSH.

- Рис. 7: Первоначальная настройка коммутатора Университета г. Пиза

- На коммутаторе выполнена настройка портов и VLAN.
Порт FastEthernet0/24 переведён в транковый режим, так как через него передаётся трафик VLAN между коммутатором и маршрутизатором.

- Порт FastEthernet0/1 переведён в режим access и привязан к VLAN 401.

- Создана VLAN 401:

  - номер VLAN: 401;

  - имя VLAN: unipi-main.

- Интерфейс Vlan401 включён командой no shutdown.
После настройки конфигурация сохранена в энергонезависимой памяти командой write memory.

- Рис. 8: Настройка VLAN и портов коммутатора Университета г. Пиза

## 2.5	Настройка оконечного устройства сети Университета г. Пиза

- На компьютере pisa-unipi-akabrikosov-pc-1 вручную задана статическая IP-конфигурация.

- Параметры сетевого интерфейса:

  - IP-адрес: 10.131.0.200;

  - маска подсети: 255.255.255.0;

  - основной шлюз: 10.131.0.1;

  - DNS-сервер: 10.128.0.5.

- Основной шлюз соответствует адресу подынтерфейса FastEthernet0/0.401 маршрутизатора Университета г. Пиза.

- Рис. 9: Настройка статического IP-адреса на ПК сети Университета г. Пиза

## 2.6	Настройка удалённой стороны GRE VPN

- На маршрутизаторе удалённой стороны msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 выполнена настройка туннельного интерфейса Tunnel0.

Для туннеля заданы параметры: - IP-адрес туннельного интерфейса: 10.128.255.253; - маска: 255.255.255.252; - источник туннеля: FastEthernet0/1.4; - адрес назначения туннеля: 192.0.2.20.

После настройки GRE-туннеля установлено соседство OSPF с маршрутизатором Университета г. Пиза. В консоли зафиксирован переход состояния соседства OSPF в FULL.

Также настроен интерфейс Loopback0: - IP-адрес: 10.128.254.1; - маска: 255.255.255.255.

Для связи с loopback-интерфейсом маршрутизатора Университета г. Пиза добавлен статический маршрут: - сеть назначения: 10.128.254.5/32; - следующий узел: 10.128.255.254.

Конфигурация маршрутизатора сохранена в памяти устройства.

Рис. 10: Настройка GRE-туннеля на удалённом маршрутизаторе

## 2.7	Проверка доступности узлов сети Университета г. Пиза

- На маршрутизаторе удалённой сети msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 выполнена проверка состояния туннельного интерфейса командой show interface tunnel 0.

По результатам проверки установлено: - интерфейс Tunnel0 находится в состоянии up; - line protocol находится в состоянии up; - IP-адрес туннельного интерфейса: 10.128.255.253/30; - источник туннеля: 198.51.100.2; - интерфейс источника: FastEthernet0/1.4; - адрес назначения туннеля: 192.0.2.20; - протокол туннеля: GRE/IP.

Наличие состояний Tunnel0 is up и line protocol is up подтверждает работоспособность GRE-туннеля со стороны сети «Донская».

Рис. 11: Проверка состояния GRE-туннеля на маршрутизаторе сети Донская

- На маршрутизаторе msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 выполнена проверка таблицы маршрутизации командой show ip route.

В таблице маршрутизации присутствуют маршруты, полученные через OSPF, а также статический маршрут к loopback-интерфейсу маршрутизатора Университета г. Пиза.

Для сети Университета г. Пиза доступен маршрут: - сеть назначения: 10.131.0.0/24; - следующий узел: 10.128.255.254; - выходной интерфейс: туннельный интерфейс GRE.

Также в таблице присутствует маршрут по умолчанию: - сеть назначения: 0.0.0.0/0; - следующий узел: 198.51.100.1.

Это подтверждает, что маршрутизатор сети «Донская» знает путь к локальной сети Университета г. Пиза через GRE-туннель.

Рис. 12: Таблица маршрутизации маршрутизатора сети Донская

- На маршрутизаторе Университета г. Пиза pisa-unipi-akabrikosov-gw-1 выполнена проверка состояния туннельного интерфейса командой show interface tunnel 0.

По результатам проверки установлено: - интерфейс Tunnel0 находится в состоянии up; - line protocol находится в состоянии up; - IP-адрес туннельного интерфейса: 10.128.255.254/30; - источник туннеля: 192.0.2.20; - интерфейс источника: FastEthernet0/1; - адрес назначения туннеля: 198.51.100.2; - протокол туннеля: GRE/IP.

Рабочее состояние интерфейса подтверждает, что GRE-туннель активен и со стороны сети Университета г. Пиза.

Рис. 13: Проверка состояния GRE-туннеля на маршрутизаторе Университета г. Пиза

- На маршрутизаторе pisa-unipi-akabrikosov-gw-1 выполнена проверка таблицы маршрутизации командой show ip route.

В таблице маршрутизации отображаются маршруты, полученные через OSPF от удалённой стороны GRE VPN.

Для удалённых сетей доступны маршруты через следующий узел: - следующий узел: 10.128.255.253; - выходной интерфейс: Tunnel0.

Локальная сеть Университета г. Пиза отображается как непосредственно подключённая: - сеть: 10.131.0.0/24; - интерфейс: FastEthernet0/0.401.

Также присутствует маршрут по умолчанию: - сеть назначения: 0.0.0.0/0; - следующий узел: 192.0.2.1.

Наличие OSPF-маршрутов через туннельный интерфейс подтверждает обмен маршрутной информацией между сетью Университета г. Пиза и сетью «Донская».

Рис. 14: Таблица маршрутизации маршрутизатора Университета г. Пиза

- С ноутбука администратора сети «Донская» выполнена проверка доступности узла сети Университета г. Пиза.

Сначала выполнена команда ping 10.131.0.200, где 10.131.0.200 — IP-адрес компьютера pisa-unipi-akabrikosov-pc-1.

По результатам проверки получены ответы от узла 10.131.0.200: - отправлено пакетов: 4; - получено пакетов: 3; - потеряно пакетов: 1; - процент потерь: 25%; - минимальное время ответа: 0 ms; - максимальное время ответа: 2 ms; - среднее время ответа: 1 ms.

Потеря первого пакета связана с начальным разрешением адресов и формированием записей в таблицах устройств.

Затем выполнена команда tracert 10.131.0.200.

Трассировка показала прохождение маршрута через следующие узлы: - 10.128.6.1; - 10.128.255.254; - 10.131.0.200.

Адрес 10.128.255.254 соответствует туннельному интерфейсу маршрутизатора Университета г. Пиза. Это подтверждает, что трафик от ноутбука администратора сети «Донская» к узлу Университета г. Пиза проходит через GRE VPN.

Рис. 15: Проверка доступности узла сети Университета г. Пиза с ноутбука администратора

# 3	Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была построена сеть Университета г. Пиза в Cisco Packet Tracer.
В логической рабочей области размещены маршрутизатор, коммутатор, медиаконвертер и оконечное устройство сети Университета г. Пиза. В физической рабочей области создан город Пиза и здание Университета г. Пиза, куда перенесено соответствующее оборудование.

Выполнена первоначальная настройка маршрутизатора pisa-unipi-akabrikosov-gw-1 и коммутатора pisa-unipi-akabrikosov-sw-1. На устройствах настроены имена, пароли доступа, локальные учётные записи, доменное имя, RSA-ключи и доступ по SSH. Это позволило обеспечить базовую защиту административного доступа к сетевому оборудованию.

На маршрутизаторе Университета г. Пиза настроены физические и логические интерфейсы. Для локальной сети создан подынтерфейс FastEthernet0/0.401 с инкапсуляцией dot1Q 401, а для выхода во внешнюю сеть настроен интерфейс FastEthernet0/1. На коммутаторе создана VLAN 401, настроен access-порт для подключения оконечного устройства и trunk-порт для передачи VLAN-трафика между коммутатором и маршрутизатором.

Настроен GRE VPN-туннель между маршрутизатором сети Университета г. Пиза и маршрутизатором удалённой сети «Донская». На обеих сторонах созданы туннельные интерфейсы Tunnel0, заданы адреса источника и назначения туннеля, а также IP-адреса туннельных интерфейсов. После настройки интерфейсы перешли в состояние up, что подтвердило работоспособность GRE-туннеля.

Для обмена маршрутной информацией между удалёнными сетями настроен протокол OSPF. В таблицах маршрутизации появились маршруты к удалённым подсетям через туннельные интерфейсы. Это обеспечило передачу трафика между сетью «Донская» и сетью Университета г. Пиза через VPN.

Доступность узлов сети Университета г. Пиза проверена с ноутбука администратора сети «Донская». Команда ping подтвердила доступность компьютера 10.131.0.200, а команда tracert показала прохождение маршрута через GRE-туннель и маршрутизатор Университета г. Пиза.

# 4	Контрольные вопросы

- Что такое VPN?
VPN — это виртуальная частная сеть, которая создаёт защищённый логический канал связи поверх другой сети, чаще всего поверх Интернета или иной публичной инфраструктуры.

- VPN позволяет объединять удалённые сети или отдельные устройства так, как будто они находятся в одной частной сети. При использовании VPN пользовательский или межсетевой трафик инкапсулируется в дополнительные заголовки и передаётся через промежуточную сеть по туннелю.

- В зависимости от используемой технологии VPN может обеспечивать:

  - объединение удалённых локальных сетей;

  - удалённый доступ пользователей к корпоративной сети;

  - шифрование передаваемых данных;

  - аутентификацию участников соединения;

  - защиту трафика от перехвата и изменения;

  - передачу частных IP-адресов через публичную сеть.

- В данной лабораторной работе использовался VPN на основе GRE. GRE создаёт туннель между маршрутизаторами и позволяет передавать через него трафик разных сетевых протоколов. Сам по себе GRE не шифрует данные, поэтому в реальных сетях его часто используют совместно с IPsec.

- В каких случаях следует использовать VPN?
VPN следует использовать в случаях, когда необходимо организовать защищённое или логически изолированное соединение между удалёнными узлами через промежуточную сеть.

- Основные случаи применения VPN:

  - подключение филиалов организации к центральному офису;

  - объединение территориально распределённых локальных сетей;

  - предоставление сотрудникам удалённого доступа к внутренним ресурсам компании;

  - защита данных при передаче через Интернет;

  - подключение удалённых администраторов к сетевой инфраструктуре;

  - организация защищённого доступа к серверам, базам данных и корпоративным приложениям;

  - передача служебного трафика между маршрутизаторами;

  - построение резервных каналов связи через публичную сеть;

  - изоляция трафика между отдельными сегментами сети.

- Например, если сеть Университета г. Пиза и сеть «Донская» находятся в разных городах, между ними можно настроить VPN-туннель. В этом случае устройства из одной сети смогут обращаться к ресурсам другой сети через защищённый логический канал, несмотря на то что физически они подключены к разным сетям.

- VPN особенно полезен, когда между сетями нет прямого выделенного канала, но есть доступ к общей транспортной сети. Вместо прокладки отдельной физической линии можно создать туннель поверх существующего соединения.

- Как с помощью VPN обойти NAT?
NAT изменяет IP-адреса в заголовках пакетов при передаче трафика между частной и публичной сетью. Из-за этого прямое соединение между двумя частными сетями может быть затруднено, особенно если обе стороны используют внутренние адреса и находятся за NAT.

- VPN позволяет обойти это ограничение за счёт туннелирования. Устройство за NAT устанавливает соединение с удалённым VPN-сервером или VPN-шлюзом, доступным по публичному адресу. После установления туннеля внутренний трафик помещается внутрь внешнего пакета, который проходит через NAT как обычный разрешённый трафик.

- Общий принцип работы выглядит следующим образом:

  - внутренний пакет формируется с частными IP-адресами отправителя и получателя;

  - VPN-устройство инкапсулирует этот пакет во внешний пакет;

  - внешний пакет передаётся через NAT к удалённому VPN-шлюзу;

  - удалённый VPN-шлюз извлекает исходный внутренний пакет;

  - далее пакет передаётся в нужную удалённую сеть.

- При использовании VPN за NAT обычно применяют один из следующих способов:

  - инициирование VPN-соединения изнутри сети, находящейся за NAT;

  - проброс нужных портов на NAT-устройстве;

  - использование IPsec NAT-T, при котором IPsec-трафик инкапсулируется в UDP;

  - использование SSL VPN или других VPN-технологий, работающих поверх TCP или UDP;

  - размещение VPN-шлюза на узле с публичным IP-адресом;

  - настройка статического NAT или DMZ для VPN-шлюза.

- Для GRE есть важное ограничение: GRE использует отдельный IP-протокол с номером 47, а не TCP- или UDP-порт. Поэтому обычный NAT с трансляцией портов не всегда корректно обрабатывает GRE-трафик. В таких случаях используют публичные IP-адреса на VPN-шлюзах, статическую трансляцию, поддержку GRE на NAT-устройстве или GRE совместно с IPsec.

- В лабораторной работе GRE-туннель был настроен между маршрутизаторами, имеющими достижимые адреса внешних интерфейсов. Благодаря этому трафик между удалёнными частными сетями передавался через туннель, а маршрутизаторы обменивались маршрутами с помощью OSPF.