# Отчёт по лабораторной работе 4

Первоначальное конфигурирование сети

Абрикосов Артем

Содержание

# 1	Цель работы

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

# 2	Выполнение

## 2.1	Размещение и соединение оборудования (схема L1)

- В логической рабочей области Cisco Packet Tracer размещены коммутаторы и оконечные устройства в соответствии со схемой сети L1 (рис. 3.1).
В топологии присутствуют коммутаторы уровня доступа и агрегации, рабочие станции пользователей, а также серверы web, file и mail.

- Рис. 1: Топология сети L1 с коммутаторами, ПК и серверами

- Оборудование соединено согласно схеме:

  - персональные компьютеры и серверы подключены к коммутаторам через соответствующие интерфейсы;

  - коммутаторы объединены между собой межкоммутаторными соединениями.

- В результате сформирована единая логическая структура сети L1.

## 2.2	Первоначальная настройка коммутаторов

- На всех коммутаторах выполнена базовая настройка по типовому шаблону.
Для каждого устройства заданы:

  - уникальное имя (hostname);

  - IP-адрес интерфейса управления VLAN 2;

  - маска подсети 255.255.255.0;

  - шлюз по умолчанию 10.128.1.1;

  - пароль для VTY и консоли (cisco);

  - enable secret;

  - включено шифрование паролей;

  - создан пользователь admin;

  - задано доменное имя donskaya.rudn.edu;

  - сгенерированы RSA-ключи;

  - разрешён доступ по SSH (transport input ssh);

  - конфигурация сохранена в память устройства.

## 2.3	Настройка msk-donskaya-akabrikosov-sw-1

- Коммутатору msk-donskaya-akabrikosov-sw-1 назначен IP-адрес управления 10.128.1.2/24 на интерфейсе VLAN 2.
Настроен шлюз 10.128.1.1, включён SSH-доступ и сохранена конфигурация.

- Рис. 2: Конфигурация msk-donskaya-akabrikosov-sw-1

## 2.4	Настройка msk-donskaya-akabrikosov-sw-2

- Коммутатору msk-donskaya-akabrikosov-sw-2 назначен IP-адрес 10.128.1.3/24 на VLAN 2.
Выполнена настройка удалённого доступа, создан локальный пользователь, включено шифрование паролей и сохранена конфигурация.

- Рис. 3: Конфигурация msk-donskaya-akabrikosov-sw-2

## 2.5	Настройка msk-donskaya-akabrikosov-sw-3

- Для msk-donskaya-akabrikosov-sw-3 на интерфейсе VLAN 2 установлен IP-адрес 10.128.1.4/24.
Настроены параметры VTY, console, enable secret, выполнена генерация RSA-ключей и разрешён доступ по SSH.

- Рис. 4: Конфигурация msk-donskaya-akabrikosov-sw-3

## 2.6	Настройка msk-donskaya-akabrikosov-sw-4

- Коммутатору msk-donskaya-akabrikosov-sw-4 назначен IP-адрес 10.128.1.5/24.
Выполнена типовая конфигурация управления, включено шифрование паролей, настроен SSH-доступ.

- Рис. 5: Конфигурация msk-donskaya-akabrikosov-sw-4

## 2.7	Настройка msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1

- Коммутатор msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1 настроен аналогичным образом.
Интерфейсу VLAN 2 назначен IP-адрес 10.128.1.6/24, шлюз 10.128.1.1.
Создан пользователь admin, включено шифрование паролей, выполнена генерация RSA-ключей и разрешён доступ по SSH.

- Рис. 6: Конфигурация msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1

# 3	Вывод

В ходе выполнения работы в Cisco Packet Tracer построена топология сети L1 в логической рабочей области и выполнено подключение коммутаторов, рабочих станций и серверов в соответствии со схемой. Обеспечена корректная физическая и логическая связность устройств.

На всех коммутаторах произведена базовая настройка: заданы уникальные имена устройств, настроен интерфейс управления VLAN 2 с назначением IP-адресов согласно плану адресации, установлен шлюз по умолчанию и выполнено сохранение конфигурации в энергонезависимую память.

Реализована защита доступа к устройствам: настроены пароли на линии консоли и VTY, включено шифрование паролей, задан enable secret, создан локальный пользователь с ограниченными привилегиями. Выполнена настройка доменного имени и генерация RSA-ключей, после чего разрешён удалённый доступ по протоколу SSH.

В результате получена управляемая коммутируемая сеть с централизованной схемой адресации и возможностью безопасного удалённого администрирования оборудования.

# 4	Контрольные вопросы

- Дайте определение следующим понятиям: концентратор, коммутатор, маршрутизатор, шлюз (gateway). В каких случаях следует использовать тот или иной тип сетевого оборудования?
Концентратор — это сетевое устройство физического уровня, которое передаёт входящий сигнал на все порты без анализа адресов. Используется в простых сетях, но создаёт единый домен коллизий и снижает производительность.

- Коммутатор — устройство канального уровня, которое передаёт кадры только на тот порт, где находится получатель, используя таблицу MAC-адресов. Применяется для построения локальных сетей с высокой производительностью и минимальным количеством коллизий.

- Маршрутизатор — устройство сетевого уровня, предназначенное для соединения различных сетей и передачи пакетов между ними на основе IP-адресов. Используется для выхода в другие подсети и в Интернет.

- Шлюз (gateway) — узел сети, обеспечивающий взаимодействие между разными сетями или протоколами. Чаще всего в роли шлюза выступает маршрутизатор, который передаёт трафик из локальной сети во внешнюю.

- Дайте определение следующим понятиям: ip-адрес, сетевая маска, broadcast-адрес.
IP-адрес — это уникальный логический адрес устройства в сети, используемый для его идентификации и передачи данных между узлами.

- Сетевая маска — это значение, определяющее, какая часть IP-адреса относится к сети, а какая к узлу. Используется для определения принадлежности устройств к одной подсети.

- Broadcast-адрес — это специальный адрес в подсети, предназначенный для отправки пакетов сразу всем устройствам сети. Обычно это последний адрес в диапазоне подсети.

- Как можно проверить доступность узла сети?
Доступность узла сети можно проверить с помощью утилиты ping, которая отправляет ICMP Echo-запросы на указанный IP-адрес и ожидает ответ. Если ответы приходят, значит узел доступен и связь с ним установлена.