# Отчёт по лабораторной работе 3

Планирование локальной сети организации

Абрикосов Артем

Содержание

# 1	Цель работы

Познакомится с принципами планирования локальной сети организации.

# 2	Выполнение

## 2.1	Разработка схем L1–L3 и таблиц для сети 10.128.0.0/16

### 2.1.1	Схема L1 (Физический уровень)

На схеме L1 отражена физическая структура сети: состав оборудования, наименования узлов и фактические соединения между ними с указанием интерфейсов.

Схема L1 — физическая топология

Описание:

- Центральным узлом является шлюз msk-donskaya-akabrikosov-gw-1.

- К нему подключён коммутатор агрегации msk-donskaya-akabrikosov-sw-1.

- Далее реализовано распределение на:

  - msk-donskaya-akabrikosov-sw-2 (серверный сегмент),

  - msk-donskaya-akabrikosov-sw-3,

  - msk-donskaya-akabrikosov-sw-4 (пользовательские VLAN),

  - msk-pavlovskaya-akabnkosov-sw-1 (удалённый узел).

- Указаны конкретные интерфейсы FastEthernet/GigabitEthernet.

Схема L1 определяет физическую связанность оборудования и используется для настройки портов.

### 2.1.2	Схема L2 (Канальный уровень, VLAN)

На схеме L2 показано распределение VLAN по портам и trunk-соединениям.

Схема L2 — распределение VLAN

Описание:

Используются следующие VLAN:

- VLAN 2 — management

- VLAN 3 — servers

- VLAN 101 — dk

- VLAN 102 — departments

- VLAN 103 — adm

- VLAN 104 — other

Trunk-соединения между коммутаторами и шлюзом передают только разрешённые VLAN.

Пользовательские порты работают в режиме access в соответствующих VLAN.

### 2.1.3	Схема L3 (Сетевой уровень, IP-адресация)

На схеме L3 отражено разбиение сети 10.128.0.0/16 на функциональные подсети /24.

Схема L3 — IP-план сети

Описание подсетей:

| Подсеть | Назначение | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 10.128.0.0/24 | Серверная ферма | 3 |
| 10.128.1.0/24 | Управление | 2 |
| 10.128.2.0/24 | Point-to-Point | — |
| 10.128.3.0/24 | Дисплейные классы | 101 |
| 10.128.4.0/24 | Кафедры | 102 |
| 10.128.5.0/24 | Администрация | 103 |
| 10.128.6.0/24 | Другие пользователи | 104 |

Шлюз в каждой подсети — адрес .1.

## 2.2	Таблица VLAN

| № VLAN | Имя VLAN | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | default | Не используется |
| 2 | management | Управление устройствами |
| 3 | servers | Серверная ферма |
| 4–100 | — | Зарезервировано |
| 101 | dk | Дисплейные классы |
| 102 | departments | Кафедры |
| 103 | adm | Администрация |
| 104 | other | Другие пользователи |

## 2.3	Таблица IP-адресов

| IP-адрес | Назначение | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 10.128.0.0/16 | Вся сеть | — |
| 10.128.0.0/24 | Серверная ферма | 3 |
| 10.128.0.1 | Шлюз | 3 |
| 10.128.0.2 | Web | 3 |
| 10.128.0.3 | File | 3 |
| 10.128.0.4 | Mail | 3 |
| 10.128.0.5 | DNS | 3 |
| 10.128.1.0/24 | Управление | 2 |
| 10.128.1.1 | Шлюз | 2 |
| 10.128.1.2–10.128.1.6 | Коммутаторы | 2 |
| 10.128.2.0/24 | Point-to-Point | — |
| 10.128.3.0/24 | ДК | 101 |
| 10.128.4.0/24 | Кафедры | 102 |
| 10.128.5.0/24 | Администрация | 103 |
| 10.128.6.0/24 | Другие пользователи | 104 |

## 2.4	Таблица портов подключения

| Устройство | Порт | Назначение | Access VLAN | Trunk VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gw-1 | f0/0 | sw-1 | — | 2,3,101,102,103,104 |
| sw-1 | g0/1 | sw-2 | — | 2,3 |
| sw-1 | g0/2 | sw-4 | — | 2,101,102,103,104 |
| sw-2 | f0/1 | Web-server | 3 | — |
| sw-2 | f0/2 | File-server | 3 | — |
| sw-3 | f0/1 | Mail-server | 3 | — |
| sw-3 | f0/2 | DNS-server | 3 | — |
| sw-4 | f0/1–5 | dk | 101 | — |
| sw-4 | f0/6–10 | departments | 102 | — |
| sw-4 | f0/11–15 | adm | 103 | — |
| sw-4 | f0/16–24 | other | 104 | — |

## 2.5	Регламент распределения IP-адресов (для /24)

| Диапазон | Назначение |
| --- | --- |
| .1 | Шлюз |
| .2–.19 | Сетевое оборудование |
| .20–.29 | Серверы |
| .30–.199 | DHCP (ПК) |
| .200–.219 | Static ПК |
| .220–.229 | Принтеры |
| .230–.254 | Резерв |

## 2.6	План адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16

### 2.6.1	Примечание по исходным данным

- Физическая топология (L1) не изменяется — состав оборудования и подключения остаются прежними.

- VLAN (L2) не изменяются — сохраняются номера VLAN, их назначение и распределение по портам/trunk.

- Изменяется только адресный план (L3): вместо 10.128.0.0/16 выполняется аналогичное разбиение для:

  - 172.16.0.0/12

  - 192.168.0.0/16

### 2.6.2	Сеть 172.16.0.0/12 (разбиение на /24)

Схема L3 — IP-план для 172.16.0.0/12

### 2.6.3	Сеть 192.168.0.0/16 (разбиение на /24)

Схема L3 — IP-план для 192.168.0.0/16

### 2.6.4	Таблица IP-адресов для 172.16.0.0/12

| IP-адрес / подсеть | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 172.16.0.0/12 | Вся сеть | — |
| 172.16.0.0/24 | Серверная ферма | 3 |
| 172.16.0.1 | Шлюз | 3 |
| 172.16.0.2 | Web | 3 |
| 172.16.0.3 | File | 3 |
| 172.16.0.4 | Mail | 3 |
| 172.16.0.5 | DNS | 3 |
| 172.16.0.6–172.16.0.254 | Зарезервировано | 3 |
| 172.16.1.0/24 | Сеть управления | 2 |
| 172.16.1.1 | Шлюз | 2 |
| 172.16.1.2 | msk-donskaya-sw-1 | 2 |
| 172.16.1.3 | msk-donskaya-sw-2 | 2 |
| 172.16.1.4 | msk-donskaya-sw-3 | 2 |
| 172.16.1.5 | msk-donskaya-sw-4 | 2 |
| 172.16.1.6 | msk-pavlovskaya-sw-1 | 2 |
| 172.16.1.7–172.16.1.254 | Зарезервировано | 2 |
| 172.16.2.0/24 | Сеть Point-to-Point | — |
| 172.16.2.1 | Шлюз | — |
| 172.16.2.2–172.16.2.254 | Зарезервировано | — |
| 172.16.3.0/24 | Дисплейные классы (ДК) | 101 |
| 172.16.3.1 | Шлюз | 101 |
| 172.16.3.2–172.16.3.254 | Пул для пользователей | 101 |
| 172.16.4.0/24 | Кафедры (К) | 102 |
| 172.16.4.1 | Шлюз | 102 |
| 172.16.4.2–172.16.4.254 | Пул для пользователей | 102 |
| 172.16.5.0/24 | Администрация (A) | 103 |
| 172.16.5.1 | Шлюз | 103 |
| 172.16.5.2–172.16.5.254 | Пул для пользователей | 103 |
| 172.16.6.0/24 | Другие пользователи (Д) | 104 |
| 172.16.6.1 | Шлюз | 104 |
| 172.16.6.2–172.16.6.254 | Пул для пользователей | 104 |

### 2.6.5	Таблица IP-адресов для 192.168.0.0/16

| IP-адрес / подсеть | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 192.168.0.0/16 | Вся сеть | — |
| 192.168.0.0/24 | Серверная ферма | 3 |
| 192.168.0.1 | Шлюз | 3 |
| 192.168.0.2 | Web | 3 |
| 192.168.0.3 | File | 3 |
| 192.168.0.4 | Mail | 3 |
| 192.168.0.5 | DNS | 3 |
| 192.168.0.6–192.168.0.254 | Зарезервировано | 3 |
| 192.168.1.0/24 | Сеть управления | 2 |
| 192.168.1.1 | Шлюз | 2 |
| 192.168.1.2 | msk-donskaya-sw-1 | 2 |
| 192.168.1.3 | msk-donskaya-sw-2 | 2 |
| 192.168.1.4 | msk-donskaya-sw-3 | 2 |
| 192.168.1.5 | msk-donskaya-sw-4 | 2 |
| 192.168.1.6 | msk-pavlovskaya-sw-1 | 2 |
| 192.168.1.7–192.168.1.254 | Зарезервировано | 2 |
| 192.168.2.0/24 | Сеть Point-to-Point | — |
| 192.168.2.1 | Шлюз | — |
| 192.168.2.2–192.168.2.254 | Зарезервировано | — |
| 192.168.3.0/24 | Дисплейные классы (ДК) | 101 |
| 192.168.3.1 | Шлюз | 101 |
| 192.168.3.2–192.168.3.254 | Пул для пользователей | 101 |
| 192.168.4.0/24 | Кафедры (К) | 102 |
| 192.168.4.1 | Шлюз | 102 |
| 192.168.4.2–192.168.4.254 | Пул для пользователей | 102 |
| 192.168.5.0/24 | Администрация (A) | 103 |
| 192.168.5.1 | Шлюз | 103 |
| 192.168.5.2–192.168.5.254 | Пул для пользователей | 103 |
| 192.168.6.0/24 | Другие пользователи (Д) | 104 |
| 192.168.6.1 | Шлюз | 104 |
| 192.168.6.2–192.168.6.254 | Пул для пользователей | 104 |

# 3	Вывод

В ходе работы выполнено проектирование корпоративной сети с многоуровневой структурой L1–L3.

Разработана физическая схема подключения оборудования (L1), выполнена логическая сегментация сети с использованием VLAN (L2), а также сформирован детализированный план IP-адресации (L3) с разделением на функциональные подсети.

Сеть 10.128.0.0/16 была разбита на отдельные /24-подсети для серверной фермы, управления, дисплейных классов, кафедр, администрации и других пользователей. Для каждой зоны определены шлюзы, диапазоны адресов и правила распределения IP.

Дополнительно выполнена адаптация адресного плана для альтернативных частных диапазонов 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16 без изменения физической топологии и VLAN-сегментации. Это подтвердило универсальность разработанной структуры и возможность масштабирования сети.

# 4	Контрольные вопросы

- Что такое модель взаимодействия открытых систем (OSI)? Какие уровни в ней есть? Какие функции закреплены за каждым уровнем модели OSI?

- Модель взаимодействия открытых систем (OSI — Open Systems Interconnection) — это концептуальная семиуровневая модель, описывающая процессы передачи данных в компьютерных сетях. Она стандартизирует функции сетевого взаимодействия и разделяет их на уровни.

- Уровни модели OSI:

  - Физический уровень (Physical) — передача битов по физической среде (кабель, оптика, радиоканал), электрические и механические характеристики сигналов.

  - Канальный уровень (Data Link) — формирование кадров, работа с MAC-адресами, обнаружение ошибок, управление доступом к среде передачи.

  - Сетевой уровень (Network) — логическая адресация (IP), маршрутизация пакетов между сетями.

  - Транспортный уровень (Transport) — доставка данных между узлами, сегментация, контроль потока и ошибок (TCP/UDP).

  - Сеансовый уровень (Session) — установление, поддержание и завершение сеансов связи.

  - Представительский уровень (Presentation) — преобразование форматов данных, шифрование, сжатие.

  - Прикладной уровень (Application) — взаимодействие с прикладными программами (HTTP, FTP, SMTP и др.).

- Какие функции выполняет коммутатор?

- Коммутатор — устройство канального уровня, выполняющее:

  - коммутацию кадров на основе таблицы MAC-адресов;

  - сегментацию сети на отдельные домены коллизий;

  - поддержку VLAN;

  - фильтрацию широковещательного трафика в пределах VLAN;

  - обеспечение высокой пропускной способности внутри локальной сети.

- Какие функции выполняет маршрутизатор?

- Маршрутизатор — устройство сетевого уровня, выполняющее:

  - маршрутизацию IP-пакетов между различными сетями;

  - выбор оптимального маршрута;

  - разделение широковещательных доменов;

  - организацию межвлановой маршрутизации;

  - NAT, фильтрацию трафика (ACL), обеспечение выхода в Интернет.

- В чём отличие коммутаторов третьего уровня от коммутаторов второго уровня?

- Коммутатор второго уровня (L2) работает с MAC-адресами и передаёт кадры внутри одной VLAN.

- Коммутатор третьего уровня (L3) дополнительно поддерживает маршрутизацию IP-пакетов, то есть может выполнять межвлановую маршрутизацию без отдельного маршрутизатора.

- Основное отличие — наличие функций сетевого уровня (маршрутизации).

- Что такое сетевой интерфейс?

- Сетевой интерфейс — это аппаратно-программный компонент устройства, обеспечивающий подключение к сети. Он имеет собственный MAC-адрес и может быть физическим (Ethernet-порт) или виртуальным (VLAN-интерфейс, loopback).

- Что такое сетевой порт?

- Сетевой порт — это:

  - физический разъём на сетевом устройстве (например, Ethernet-порт);

  - либо логический порт транспортного уровня (TCP/UDP), идентифицирующий сетевую службу (например, TCP 80 — HTTP).

- Кратко охарактеризуйте технологии Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.

- Ethernet — базовая технология локальных сетей со скоростью до 10 Мбит/с.

- Fast Ethernet — развитие Ethernet со скоростью 100 Мбит/с (100BASE-TX).

- Gigabit Ethernet — технология со скоростью 1000 Мбит/с (1 Гбит/с), широко используется в современных локальных сетях.

- Все три технологии используют кадры Ethernet и совместимую архитектуру, отличаясь скоростью передачи.

- Что такое IP-адрес (IPv4-адрес)? Определите понятия сеть, подсеть, маска подсети. Охарактеризуйте служебные IP-адреса. Приведите пример разбиения сети.

- IPv4-адрес — это 32-битный логический адрес устройства в сети, записываемый в виде четырёх октетов (например, 192.168.1.10).

- Сеть — совокупность устройств с общей сетевой частью IP-адреса.

- Подсеть — логическое разделение сети на более мелкие сегменты.

- Маска подсети — значение, определяющее границу между сетевой и хостовой частью IP-адреса (например, 255.255.255.0 или /24).

- Служебные IP-адреса:

  - адрес сети (первый адрес в подсети);

  - broadcast-адрес (последний адрес);

  - loopback (127.0.0.1);

  - частные диапазоны (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16).

- Пример разбиения:
Сеть 192.168.1.0/24 можно разделить на две подсети /25:

  - 192.168.1.0/25 — 126 узлов (1–126),

  - 192.168.1.128/25 — 126 узлов (129–254).

- Что такое VLAN? Для чего применяется VLAN? Какие преимущества даёт?

- VLAN (Virtual Local Area Network) — это технология логического разделения сети на изолированные широковещательные домены в пределах одного коммутатора или группы коммутаторов.

- VLAN применяется для:

  - разделения пользователей по подразделениям;

  - повышения безопасности;

  - ограничения широковещательного трафика;

  - упрощения администрирования.

- Примеры:

  - выделение серверов в отдельный VLAN;

  - разделение бухгалтерии и учебных классов;

  - организация гостевой сети.

- В чём отличие Trunk Port от Access Port?

Access Port — порт коммутатора, принадлежащий одной VLAN. Используется для подключения конечных устройств.

Trunk Port — порт, передающий трафик нескольких VLAN одновременно (с использованием тегирования IEEE 802.1Q). Применяется для соединения коммутаторов или подключения маршрутизатора.