# Отчёт по лабораторной работе 8

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Абрикосов Артем

Содержание

# 1	Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

# 2	Выполнение

## 2.1	Настройка сетевых сервисов DNS и DHCP

- В логическую рабочую область проекта добавлен сервер dns-akabrikosov и подключён к коммутатору msk-donskaya-akabrikosov-sw-3 через порт Fa0/2.
Также проверена общая топология сети, включающая маршрутизатор, коммутаторы, оконечные устройства и серверы. Порт коммутатора, к которому подключён DNS-сервер, активирован.

- Рис. 1: Топология сети с добавленным DNS-сервером

- На сервере dns-akabrikosov в разделе IP Configuration выполнена настройка статических сетевых параметров.
В качестве IP-адреса сервера задан адрес 10.128.0.5, маска подсети — 255.255.255.0, адрес шлюза по умолчанию — 10.128.0.1.

- Рис. 2: Настройка статического IP-адреса DNS-сервера

- В конфигурации сервера открыта служба DNS и переведена в активное состояние с помощью переключателя On.
Для службы созданы ресурсные записи типа A Record, обеспечивающие сопоставление доменных имён IP-адресам серверов сети.

- Рис. 3: Настройка службы DNS и добавление ресурсных записей

- На DNS-сервер добавлены следующие записи:

  - dns.donskaya.rudn.edu — 10.128.0.5;

  - file.donskaya.rudn.edu — 10.128.0.3;

  - mail.donskaya.rudn.edu — 10.128.0.4;

  - www.donskaya.rudn.edu — 10.128.0.2.

- Записи типа A используются для связывания доменного имени с IPv4-адресом узла, что позволяет обращаться к ресурсам сети по именам.

- На маршрутизаторе msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 выполнена настройка службы DHCP.
Сначала указан адрес DNS-сервера командой ip name-server 10.128.0.5, затем включён сервис DHCP и созданы пулы адресов для нескольких подсетей: dk, departments, adm, other.

- Рис. 4: Настройка DHCP на маршрутизаторе

- Для каждого пула заданы:

  - адрес сети;

  - маска подсети;

  - адрес шлюза по умолчанию;

  - адрес DNS-сервера;

  - диапазоны исключаемых адресов.

- После настройки DHCP на оконечных устройствах статическая адресация заменена на динамическую.
На ПК dk-donskaya-akabrikosov-1 выбран режим DHCP, после чего устройство автоматически получило сетевые параметры.

- Рис. 5: Получение сетевых параметров по DHCP

- Устройству назначен IP-адрес 10.128.3.30, маска 255.255.255.0, шлюз 10.128.3.1 и DNS-сервер 10.128.0.5.

- На маршрутизаторе выполнен просмотр информации о пулах DHCP командой show ip dhcp pool.
В выводе отображены диапазоны адресов, количество выданных адресов и исключённые диапазоны.

- Рис. 6: Информация о пулах DHCP

- С помощью команды show ip dhcp binding проверены выданные IP-адреса клиентам.
В таблице отображаются IP-адреса, MAC-адреса устройств и тип назначения.

- Рис. 7: Таблица выданных DHCP-адресов

- Выполнена проверка сетевой доступности с помощью команды ping между устройствами разных подсетей.

- Рис. 8: Проверка связи между узлами

- Обмен пакетами проходит успешно, при первом запросе возможна задержка из-за ARP-запроса.

- Дополнительно выполнена проверка связи с несколькими узлами из разных подсетей.

- Рис. 9: Проверка доступности узлов

- Установлено, что сеть функционирует корректно, маршрутизация между подсетями работает, а DHCP и DNS-сервисы настроены правильно.

- В режиме Simulation исследован процесс получения IP-адреса по протоколу DHCP.
Для анализа использован фильтр DHCP, позволяющий отследить обмен служебными сообщениями между клиентом и сервером.

Рис. 10: Передача DHCP-сообщений в режиме моделирования

В процессе наблюдения зафиксирована стандартная последовательность обмена DHCP-сообщениями (DORA):

- DHCP Discover — клиент отправляет широковещательный запрос с адреса 0.0.0.0, пытаясь найти DHCP-сервер в сети;

- DHCP Offer — сервер предлагает клиенту свободный IP-адрес из пула;

- DHCP Request — клиент подтверждает выбор предложенного адреса;

- DHCP Acknowledgment (ACK) — сервер окончательно закрепляет IP-адрес за клиентом.

- При анализе содержимого DHCP-пакета Discover установлено, что:

- IP-адрес клиента и сервера равны 0.0.0.0;

- используется MAC-адрес клиента как идентификатор;

- в поле Client Hardware Address передаётся физический адрес устройства.

Рис. 11: Структура DHCP Discover сообщения

Это объясняется тем, что на момент отправки запроса клиент ещё не имеет IP-адреса и использует широковещательную передачу.

- В сообщении DHCP Offer сервер передаёт клиенту предлагаемый IP-адрес, а также дополнительные параметры конфигурации.

Рис. 12: Структура DHCP Offer сообщения

В пакете указаны: - выделяемый IP-адрес (Your Client Address) — 10.128.3.30; - адрес DHCP-сервера — 10.128.3.1; - DNS-сервер — 10.128.0.5 (в поле опций).

- В сообщении DHCP Request клиент повторно отправляет выбранный IP-адрес серверу, подтверждая его использование.

Рис. 13: Структура DHCP Request сообщения

Это сообщение также передаётся широковещательно, чтобы все DHCP-серверы в сети знали, какой адрес был выбран.

- В ответ сервер отправляет сообщение DHCP ACK, подтверждая назначение IP-адреса и окончательно завершая процесс конфигурации.

Рис. 14: Структура DHCP ACK сообщения

В результате клиент получает: - IP-адрес; - маску подсети; - адрес шлюза по умолчанию; - адрес DNS-сервера.

# 3	Вывод

В ходе выполнения работы были настроены сетевые сервисы DNS и DHCP в среде Cisco Packet Tracer.
Добавлен и сконфигурирован DNS-сервер, обеспечивающий сопоставление доменных имён IP-адресам, а также выполнена настройка DHCP-сервиса на маршрутизаторе для автоматического распределения сетевых параметров клиентским устройствам.

Созданы пулы DHCP для нескольких подсетей, заданы диапазоны адресов, шлюзы по умолчанию и адрес DNS-сервера. Оконечные устройства переведены в режим динамического получения IP-адресов, в результате чего они автоматически получили корректные сетевые настройки.

В режиме моделирования исследован процесс обмена DHCP-сообщениями. Установлено, что получение IP-адреса происходит по схеме Discover → Offer → Request → ACK. Проанализирована структура DHCP-пакетов и передаваемые параметры.

Проверка сетевой доступности показала корректную маршрутизацию между подсетями и работоспособность настроенных сервисов.

# 4	Контрольные вопросы

- За что отвечает протокол DHCP?
Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическую настройку сетевых параметров устройств в сети. Он позволяет клиентам получать IP-адрес, маску подсети, адрес шлюза по умолчанию, DNS-сервер и другие параметры без ручной настройки, что упрощает администрирование сети и снижает вероятность ошибок.

- Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?
В процессе работы DHCP используются следующие основные типы сообщений:

  - DHCP Discover — широковещательный запрос клиента на поиск DHCP-сервера;

  - DHCP Offer — предложение сервера с параметрами конфигурации;

  - DHCP Request — запрос клиента на получение предложенного адреса;

  - DHCP ACK — подтверждение сервера о выдаче адреса.

- Дополнительно могут использоваться сообщения DHCP NAK (отказ), DHCP Release (освобождение адреса) и DHCP Inform (запрос дополнительных параметров).

- Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?
В DHCP-сообщениях могут передаваться различные параметры конфигурации:

  - IP-адрес клиента;

  - маска подсети;

  - адрес шлюза по умолчанию;

  - адрес DNS-сервера;

  - доменное имя;

  - время аренды IP-адреса (lease time);

  - адрес DHCP-сервера;

  - дополнительные параметры (опции), например NTP-серверы или WINS.

- Что такое DNS?
DNS (Domain Name System) — это система доменных имён, предназначенная для преобразования символьных имён (например, www.example.com) в IP-адреса и обратно. DNS позволяет пользователям обращаться к ресурсам сети по удобным именам вместо числовых адресов.

- Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?
В DNS используются различные типы ресурсных записей:

  - A — сопоставляет доменное имя IPv4-адресу;

  - AAAA — сопоставляет доменное имя IPv6-адресу;

  - CNAME — создаёт псевдоним (алиас) для другого доменного имени;

  - MX — указывает почтовый сервер домена;

  - NS — определяет DNS-серверы, обслуживающие домен;

  - PTR — используется для обратного разрешения (IP → имя);

  - TXT — хранит произвольную текстовую информацию (например, для SPF или DKIM).

- Эти записи обеспечивают работу различных сетевых сервисов и позволяют организовать удобную иерархическую систему адресации в сети.