# Отчёт по лабораторной работе 6

Статическая маршрутизация VLAN

Абрикосов Артем

Содержание

# 1	Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

# 2	Выполнение

## 2.1	Настройка маршрутизатора и межсетевого взаимодействия VLAN

- В логической области проекта Cisco Packet Tracer размещён маршрутизатор Cisco 2811.
Маршрутизатор подключён к коммутатору msk-donskaya-akabrikosov-sw-1 через интерфейс FastEthernet0/0 к порту 24 коммутатора.
В топологии сети используются несколько коммутаторов, серверы и рабочие станции различных подразделений.

Рис. 1: Топология сети с маршрутизатором и VLAN

- Выполнена первоначальная настройка маршрутизатора через интерфейс CLI.
Маршрутизатору задано имя msk-donskaya-akabrikosov-gw-1, настроен пароль доступа к консоли и удалённый доступ по протоколу SSH.

Рис. 2: Начальная конфигурация маршрутизатора

Были выполнены следующие основные команды настройки:

- переход в режим конфигурации;

- задание имени устройства;

- настройка пароля консольного доступа;

- создание пользователя администратора;

- генерация RSA-ключей;

- включение SSH-доступа.

Использование протокола SSH обеспечивает защищённое удалённое подключение к маршрутизатору, так как все передаваемые данные шифруются.

- На коммутаторе msk-donskaya-sw-1 порт 24 настроен как trunk-порт для передачи трафика нескольких VLAN между коммутатором и маршрутизатором.
Trunk-соединение позволяет передавать кадры различных VLAN по одному физическому каналу с использованием технологии IEEE 802.1Q.

- На интерфейсе FastEthernet0/0 маршрутизатора настроены виртуальные подинтерфейсы (subinterfaces), соответствующие различным VLAN.
Для каждого VLAN задано тегирование 802.1Q и соответствующий IP-адрес, который используется как шлюз по умолчанию для устройств данного VLAN.

Рис. 3: Настройка подинтерфейсов маршрутизатора

Были созданы следующие виртуальные интерфейсы:

- Fa0/0.2 — VLAN управления
IP-адрес: 10.128.1.1 /24

- Fa0/0.3 — VLAN серверов
IP-адрес: 10.128.0.1 /24

- Fa0/0.101 — VLAN деканата
IP-адрес: 10.128.3.1 /24

- Fa0/0.102 — VLAN кафедр
IP-адрес: 10.128.4.1 /24

- Fa0/0.103 — VLAN администрации
IP-адрес: 10.128.5.1 /24

- Fa0/0.104 — VLAN прочих устройств
IP-адрес: 10.128.6.1 /24

Рис. 4: Конфигурация VLAN-интерфейсов маршрутизатора

Такой способ организации называется Router-on-a-Stick.
Он позволяет маршрутизатору выполнять маршрутизацию между несколькими VLAN, используя один физический интерфейс.

- После настройки маршрутизатора выполнена проверка сетевой доступности между устройствами различных VLAN с помощью команды ping.

Рис. 5: Проверка соединения между VLAN

Результаты проверки показали успешный обмен пакетами между различными сегментами сети.
Небольшая потеря пакетов в начале проверки связана с процессом определения MAC-адресов с помощью протокола ARP.

- Дополнительно проверена связь между несколькими узлами сети из разных VLAN.
Полученные ответы подтверждают корректную работу межсетевой маршрутизации.

Рис. 6: Проверка связи между несколькими VLAN

- В режиме Simulation исследован процесс передачи пакета ICMP между устройствами сети.
В окне событий отображается последовательность прохождения пакета через сетевые устройства.

Рис. 7: Передвижение пакета в режиме Simulation

При передаче пакета происходит:

- формирование ICMP-пакета на сетевом уровне;

- инкапсуляция пакета в IP-датаграмму;

- добавление Ethernet-заголовка;

- передача кадра по физической среде через коммутаторы и маршрутизатор.

- В окне PDU Information исследована структура передаваемого пакета на различных уровнях модели OSI.

Рис. 8: Структура передаваемого пакета

В составе кадра присутствуют следующие заголовки.

Ethernet 802.1Q

- MAC-адрес отправителя (Source MAC)

- MAC-адрес получателя (Destination MAC)

- тег VLAN (TPID 0x8100)

- поле управления VLAN (TCI)

- поле типа протокола

IP-заголовок

- версия IP-протокола

- длина заголовка

- идентификатор пакета

- TTL (время жизни пакета)

- адрес источника

- адрес назначения

ICMP-заголовок

- тип сообщения

- код сообщения

- контрольная сумма

- идентификатор пакета

- порядковый номер

В ходе прохождения пакета через сеть изменяются MAC-адреса отправителя и получателя, так как на каждом сегменте сети формируется новый Ethernet-кадр.
IP-адреса источника и назначения остаются неизменными, что обеспечивает корректную маршрутизацию пакета между различными VLAN.

# 3	Вывод

В ходе выполнения работы в Cisco Packet Tracer был настроен маршрутизатор Cisco 2811 и реализована маршрутизация между несколькими виртуальными локальными сетями VLAN. Маршрутизатор был подключён к коммутатору через trunk-порт, что позволило передавать трафик нескольких VLAN по одному физическому интерфейсу.

На маршрутизаторе выполнена базовая настройка: задано имя устройства, настроен доступ через консоль, создан пользователь администратора и включено защищённое удалённое подключение по протоколу SSH. Также на интерфейсе FastEthernet0/0 были настроены виртуальные подинтерфейсы с использованием технологии IEEE 802.1Q и заданы IP-адреса, выполняющие роль шлюзов по умолчанию для соответствующих VLAN.

Проведена проверка сетевой доступности между устройствами, находящимися в различных VLAN. С помощью команды ping подтверждена корректная работа межсетевой маршрутизации и обмена пакетами между различными сегментами сети.

В режиме Simulation изучен процесс передачи ICMP-пакета по сети и проанализирована структура передаваемых данных. Рассмотрены заголовки протоколов Ethernet 802.1Q, IP и ICMP, а также особенности инкапсуляции пакетов при их передаче между устройствами. Установлено, что при прохождении пакета через сетевые устройства изменяются MAC-адреса источника и назначения, тогда как IP-адреса остаются неизменными.

# 4	Контрольные вопросы

- Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q.
IEEE 802.1Q — это стандарт, определяющий механизм тегирования кадров Ethernet для передачи трафика нескольких виртуальных локальных сетей (VLAN) через одно физическое соединение. Данный стандарт используется при организации trunk-соединений между сетевыми устройствами, такими как коммутаторы и маршрутизаторы.

- Основная задача IEEE 802.1Q заключается в добавлении специального тега VLAN в Ethernet-кадр, который позволяет сетевым устройствам определить принадлежность кадра к конкретной виртуальной сети. Благодаря этому по одному каналу могут передаваться данные различных VLAN без их смешивания.

- Стандарт IEEE 802.1Q широко применяется в корпоративных сетях для логического разделения сети на отдельные сегменты, повышения безопасности и упрощения управления сетевой инфраструктурой.

- Опишите формат кадра IEEE 802.1Q.
Кадр IEEE 802.1Q представляет собой стандартный Ethernet-кадр, в который добавлено дополнительное поле тега VLAN. Этот тег вставляется между полями MAC-адреса источника и поля типа протокола Ethernet.

- Формат кадра включает следующие основные поля:

  - преамбула (Preamble), используемая для синхронизации передачи данных;

  - MAC-адрес получателя (Destination MAC);

  - MAC-адрес отправителя (Source MAC);

  - поле TPID (Tag Protocol Identifier), обычно имеющее значение 0x8100 и указывающее на использование VLAN-тега;

  - поле TCI (Tag Control Information), содержащее идентификатор VLAN (VLAN ID) и служебные биты приоритета;

  - поле типа протокола (Type), определяющее протокол верхнего уровня;

  - поле данных (Data);

  - контрольная последовательность кадра (FCS), используемая для проверки целостности передаваемых данных.

- Добавление VLAN-тега увеличивает размер Ethernet-кадра на 4 байта и позволяет сетевым устройствам корректно обрабатывать трафик различных виртуальных сетей при передаче через trunk-соединения.